Муниципальное образовательное учреждение Алексейковская

средняя общеобразовательная школа.

Памятка начинающему механизатору о запуске

дизельного двигателя.

для учащихся 10-11 классов

по программе изучения технологии и профессиональной подготовки трактористов – машинистов сельскохозяйственного производства.

Выполнил:

мастер производственного обучения

МОУ Алексейковская СОШ

Веселов Андрей Алексеевич

Тверская область, Лесной район,

село Сорогожское

2017год

Все операции, связанные с запуском двигателя, выполняй точно и в строго определённой последовательности, что позволит избежать ошибок, несчастных случаев, сберечь время и предотвратить преждевременный износ узлов пускового устройства.

Прогретый двигатель.

- Трактор должен стоять на ровном месте, принять меры, предупреждающие самопроизвольное движение агрегата с места.

- Проверь, заправлен ли трактор горюче – смазочными материалами.

Наличие топлива в баке трактора, в бачке пускового двигателя, наличие и уровень масла в двигателе, в баке гидросистемы, ТНВД, гидроусилителе руля, уровень воды в радиаторе.

- Обойди вокруг трактора, собери все инструменты, которыми пользовался при техническом обслуживании или ремонте, удали посторонние предметы из - под трактора.

- Открой кабину, поставь в нейтральное положение рычаг коробки передач, рычаг ВОМ, рычаги управления гидросистемой, дай небольшую подачу топлива.

- Открой краник бензобака пускового двигателя, полностью открой воздушную и дроссельную заслонки карбюратора.

- Введи в зацепление шестерню привода с зубчатым венцом маховика, выключи муфту сцепления пускового двигателя.

- Если пусковой двигатель не запускается стартёром, намотай шнур на ручей маховика, на 1- 1,5 оборота, посмотри, нет ли близко людей, возьми шнур за ручку и пропусти между пальцами (не держи крепко за ручку), резким движением заведи пусковой двигатель, повесь или положи шнур.

- Плавно включи муфту сцепления пускового двигателя. Основной двигатель должен завестись .

- Немедленно после запуска двигателя выключи муфту сцепления, воздушной заслонкой или кнопкой выключения зажигания заглуши пусковой двигатель, уменьши подачу топлива, тем самым переведёшь двигатель на малые обороты холостого хода.

- Проверь показания контрольно- измерительных приборов, особенно манометра давления масла в двигателе, отключи аккумуляторную батарею от массы, не забудь убрать шнур.

Для запуска двигателя в холодное время года принять необходимые меры и выполнить операции , связанные с пред пусковым прогревом двигателя.

Перед запуском пускового двигателя нужно выполнить следующее:

- Залить в систему охлаждения до нормы крутого кипятку. Эту воду спустить и залить вторую норму горячей воды .

- Залить в картер до нормы горячего масла /80-90.% / Если масло из картера не было спущено, подогреть его в картере, паром или жаровней с углями.

- Выключить главную муфту сцепления, закрыть шторку или жалюзи, включить декомпрессионный механизм, если такой есть.

- Полу открыть заслонку, нажать на утопитель поплавка, залить в цилиндр пускового двигателя 2-3г. бензина и завести пусковой двигатель.

- Прокручивать дизель 30-40 сек. с включенным декомпрессором, затем его выключить. Дизель должен завестись . Если не заводится, продолжать прогрев двигателя с выключенным декомпрессором .

- После запуска не забудь включить главную муфту сцепления, и принять дополнительные меры, которые обеспечат быстрый прогрев.

- Начинай работу после того, как двигатель прогреется до температуры воды в системе охлаждения не ниже 50-60 .

Список использованной литературы:

- Учебник тракториста-машиниста третьего класса, под редакцией профессора А. М. Гуревича. Москва «Колос» 1982 г.

- М. С. Жаров; М. А. Орлов; В. А. Чернышёв. Трактор – учебное пособие для учащихся средней сельской школы . Москва «Просвещение» 1999 г.

- В. М. Семёнов. Работа на тракторе . Москва « Колос» 1981 г